[문서번호] NAEIL-T1-YYYY-NNN

단일시설 접근성 정밀 진단보고서

Tier 1 | Mini Diagnostic Report — 교통약자법 시행규칙 별표1~3 전항목 기준

| 담당 | 팀장 | 과장 |
| --- | --- | --- |

# 1. 진단 개요

| 대상 시설명 | ○○카페 (근린생활시설, 지상 1층 단독) |
| --- | --- |
| 소재지 | ○○시 ○○구 ○○로 00 1층 |
| 부속시설 현황 | 부속주차장 없음 · 계단 없음(단층) |
| 진단 의뢰 목적 | 리모델링 전 접근성 전항목 사전 점검 |
| 적용 법령 | 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1~3 (전체 규격마스터DB 98개 항목 중 시설 특성상 적용대상 항목 선별) |
| 실측 일자 | 2026-09-06 |
| 실측 도구 | 디지털 경사계, 디지털 캘리퍼스 |
| 보고서 발행일 | 실측일로부터 3일 이내 |
| 작성 기관 | 모두의내일 (NAEIL) |

# 2. 종합 진단 결과 요약

| 적용대상 항목 | 실측 완료율 | 적합 / 부적합 | 종합 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8개 항목 | 100% (8/8) | 5 적합 / 3 부적합 | 미흡 (개선 필요) |

핵심 결함 요약

· 주출입구 단차 20cm — 법정 기준(2cm 이하) 대비 18cm 초과, 휠체어·유아차 자력 진입 불가

· 장애인 화장실 미설치, 주출입구 점자블록 미설치 — 위생·안내시설 항목 부적합

· 접근로·복도 관련 항목은 전항목 기준 충족

# 3. 항목별 상세 실측 결과 (전체 적용대상 항목)

※ 지도형 요약점수(S1~S5 5대 카테고리)가 아닌, 시행규칙 별표1~3 규격마스터DB 중 본 시설에 실제 적용되는 세부 항목 전체를 대상으로 함

| 대분류 | 세부 항목 | 실측값 | 법정 기준 | 판정 | 근거조문 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매개시설 | 주출입구 접근로 유효폭 | 1.2 m | 1.2m 이상 | 적합 | 별표1 제1호 |
| 매개시설 | 접근로 기울기 | 1/16 (3.6°) | 1/12 이하 | 적합 | 별표1 제1호 |
| 내부시설 | 주출입구 단차 | 20 cm | 2cm 이하 | 부적합 | 별표1 제2호 |
| 내부시설 | 주출입구 유효폭 | 1.0 m | 0.9m 이상 | 적합 | 별표1 제2호 |
| 내부시설 | 복도 유효폭 | 1.5 m | 1.2m 이상 | 적합 | 별표1 제2호 |
| 내부시설 | 계단 손잡이 | 해당없음 | － | 해당없음* | 별표1 제2호 |
| 위생시설 | 장애인 화장실 설치 여부 | 미설치 | 설치 권장 | 부적합 | 별표1 제3호 |
| 안내시설 | 점자블록(주출입구 진입부) | 미설치 | 설치 권장 | 부적합 | 별표1 제4호 |
| 안내시설 | 시각적 안내표지 | 설치 | 설치 권장 | 적합 | 별표1 제4호 |
| 기타시설 | 장애인전용주차구역 | 해당없음 | － | 해당없음* | 별표1 제5호 |

※ 해당없음* 항목 판정 근거 (시설 적용성 매트릭스 기준) · 계단 손잡이 — 본 시설은 단층 구조로 계단이 없어 해당 조문의 적용대상에서 제외됨 · 장애인전용주차구역 — 본 시설은 부속주차장을 보유하지 않아 해당 조문의 적용대상에서 제외됨

# 4. 미준수 항목 개선 가이드

⚠ 주출입구 단차 (20cm, 기준 2cm 이하) (별표1 제2호)

문제점: 출입구 단차가 법정 기준을 18cm 초과하여 휠체어·유아차 이용자의 자력 진입이 불가함. 개선 가이드: 이동식 경사로(기울기 1/12 이하) 설치 또는 바닥 재시공을 통한 단차 해소를 권장함.

⚠ 장애인 화장실 미설치 (별표1 제3호)

문제점: 위생시설 항목 중 장애인 접근 가능한 화장실이 확보되지 않음. 개선 가이드: 기존 화장실 1개소를 회전반경 1.4m 이상, 양측 손잡이 설치 기준으로 개조 권장.

⚠ 주출입구 점자블록 미설치 (별표1 제4호)

문제점: 시각장애인 유도를 위한 선형/점형 블록이 주출입구 진입부에 없음. 개선 가이드: 진입부 2m 구간에 선형블록 설치, 기존 시각적 안내표지와 연계 배치 권장.

# 5. 개략 예산 산출 근거

※ 아래 견적은 부적합 항목 3건 해소를 위한 개략 공사비이며, 실제 시공 견적과 상이할 수 있음

| 개선 항목 | 규격/수량 | 단가(개략) | 산출 근거 | 개략 공사비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이동식 경사로 설치 | 폭 1.0m×길이 1.2m, 1식 | 450,000원 | 출입구 단차 20cm 해소용 기성품 단가 | 450,000원 |
| 장애인 화장실 개조 | 기존 화장실 1개소 개조 | 3,200,000원 | 손잡이·회전공간 확보 표준 개조 단가 | 3,200,000원 |
| 점자블록 설치 | 주출입구 진입부 2m | 180,000원 | 선형블록 자재+시공 단가 | 180,000원 |
| 예비비(현장 여건) | 총액의 10% | - | 시공 중 변수 대비 | 383,000원 |
| 합계(개략 견적) | 4,213,000원 |

# 6. 현장 사진

| [현장 사진 1 삽입] | [현장 사진 2 삽입] |
| --- | --- |
| 사진1) 주출입구 전경 (단차 확인) | 사진2) 디지털 계측기 실측 장면 |

# 7. 결론 및 권고사항

본 시설은 매개시설(접근로)·내부시설(복도) 항목은 전항목 기준을 충족하나, 주출입구 단차·장애인화장실·점자블록 3개 항목에서 부적합이 확인되어 종합판정 '미흡(개선 필요)'으로 분류됨. 3개 항목 모두 단기간·중저비용 개조로 해소 가능하며, 개선 완료 후 재실측을 통한 사후 검증을 권장함.

# 부록 A. 실측 기기 및 측정 방법

· 경사도 측정: 디지털 경사계(정밀도 ±0.1도), 진입로 중앙선 기준 3회 측정 후 평균값 채택

· 단차/유효폭 측정: 디지털 캘리퍼스 및 줄자 병행, mm 단위까지 기록

· 측정 오차 관리: 전 항목 2인 1조 교차 검증 방식으로 실측 오차율 0%를 목표로 함

## 부록 B. 적용대상 항목 선별(Screening) 로직

· 규격마스터DB(교통약자법 시행규칙 별표1~3, 총 98개 항목)에서 시설 유형(근린생활시설)·규모(단층)·부속시설 현황(주차장 없음)을 기준으로 적용대상 항목을 1차 선별함

· 본 시설은 선별 결과 총 8개 항목이 적용대상으로 확정되었으며, 이 중 8개 항목(100%) 실측을 완료함

· 계단, 장애인전용주차구역 등 시설에 물리적으로 존재하지 않는 항목은 '해당없음'으로 분류하여 평균 판정에서 제외함 (0점 처리 금지)

## 부록 C. 근거 법령 발췌

· 「교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙」 별표 1 - 이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준

· 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」 - 접근로 및 출입구 인증기준